MURAT

Classic Edition

Esfera Verde · Acero Inoxidable

La elegancia que no necesita presentación.

Guía del propietario

Movimiento Mecánico · Edición Unisex

Bienvenido a MURAT Classic

Felicitamos por la adquisición de su MURAT Classic Edition. Al elegir este reloj, optó por un instrumento de precisión mecánica diseñado para acompañarlo en cada momento con la discreción y la solidez que solo el acero y el movimiento mecánico pueden ofrecer.

Esta guía le permitirá conocer en profundidad su reloj, cuidarlo correctamente y aprovecharlo al máximo durante años.

Especificaciones técnicas

| Movimiento | Mecánico automático de cuerda automática |
| --- | --- |

| Reserva de marcha | Aproximadamente 42 horas completamente cargado |
| --- | --- |

| Resistencia al agua | 50 metros (5 ATM) — uso cotidiano y salpicaduras |
| --- | --- |

| Esfera | Verde sunburst con tratamiento antirreflejo |
| --- | --- |

| Índices | Números romanos en relieve, acabado plata |
| --- | --- |

| Caja | Acero inoxidable 316L, bisel estriado |
| --- | --- |

| Pulsera | Acero inoxidable, cierre de seguridad con extensión |
| --- | --- |

| Cristal | Zafiro sintético tratado antirreflejo |
| --- | --- |

| Diámetro | 40 mm |
| --- | --- |

| Funciones | Horas, minutos, segundos, fecha |
| --- | --- |

Descripción del reloj

Funciones de las agujas

— Aguja larga — Minutos

— Aguja corta — Horas

— Aguja fina (segundero) — Segundos, confirma que el movimiento está activo

— Ventana de fecha — Posición 3 en punto

La corona

La corona es el único control de ajuste del reloj. Ubicada a las 3 en punto, tiene tres posiciones:

— Posición 1 (adentro, posición de uso): el reloj funciona con normalidad. La corona debe estar siempre en esta posición durante el uso.

— Posición 2 (primer tirón): permite ajustar la fecha girando en cualquier sentido.

— Posición 3 (segundo tirón): permite ajustar la hora girando en cualquier sentido.

Carga y puesta en marcha

Carga automática

El movimiento mecánico automático de su MURAT Classic se carga con el movimiento natural de la muñeca. La masa oscilante interna convierte cada gesto en energía que tensa el resorte.

Si usa el reloj diariamente durante más de 8 horas, la carga será suficiente para mantenerlo en funcionamiento de forma continua.

Carga manual

Si el reloj estuvo detenido o necesita cargarlo rápidamente, puede hacerlo de forma manual:

— Tire suavemente la corona a la posición 1 (sin llegar a la primera muesca).

— Gire en sentido horario de 20 a 30 veces.

— Empuje la corona de regreso a su posición de uso.

No es necesario cargar en exceso. Con 25 giros completos, el reloj tendrá energía suficiente para funcionar varias horas sin moverse.

Ajuste de fecha y hora

Ajuste de la fecha

Importante: nunca ajuste la fecha entre las 21:00 y las 03:00 hs. En ese período, el mecanismo de cambio de fecha está activo internamente y forzarlo puede dañar los engranajes.

— Tire la corona hasta la posición 2 (primera muesca).

— Gire en sentido horario o antihorario hasta que aparezca la fecha deseada.

— Empuje la corona de vuelta a la posición de uso.

Ajuste de la hora

— Tire la corona hasta la posición 3 (segunda muesca).

— Gire en cualquier sentido para ajustar hora y minutos.

— Se recomienda avanzar hasta el minuto exacto sin retroceder para preservar el mecanismo de fecha.

— Empuje la corona completamente hacia adentro al terminar.

Cuidado y mantenimiento

Limpieza

Para mantener el acabado del acero y la esfera verde en óptimas condiciones:

— Use un paño de microfibra seco para limpiar la superficie regularmente.

— Para limpiezas más profundas, humedezca levemente el paño con agua tibia sin jabón.

— Luego de exposición a agua de mar o piscina, enjuague con agua dulce y seque completamente.

— Nunca use productos abrasivos, spray ni ultrasonidos en casa.

Resistencia al agua

Su MURAT Classic resiste hasta 50 metros. Esto significa que tolera salpicaduras, lluvia y lavado de manos, pero no está diseñado para natación prolongada ni buceo.

La resistencia al agua puede verse afectada por el envejecimiento de las juntas o golpes sobre la corona. Se recomienda verificarla cada 2 años en un centro autorizado.

Mantenimiento preventivo

— Revisión general recomendada: cada 5 a 6 años.

— Test de resistencia al agua: cada 2 años si hay exposición frecuente.

— Ante cualquier desviación de marcha superior a +/- 30 segundos por día, consulte con un técnico.

Qué evitar

— Golpes fuertes contra superficies duras o caídas.

— Exposición a campos magnéticos intensos (altavoces, imanes, tablets, escáneres de seguridad).

— Contacto con perfumes, cremas o productos químicos directamente sobre el reloj.

— Exposición prolongada a la luz solar directa que puede alterar los aceites del movimiento.

— Temperaturas extremas fuera del rango 0°C a 50°C.

Garantía

Desde el momento en el que adquiere su MURAT Classic y a lo largo de la vida de su reloj, nos aseguramos de que su pieza recibe los cuidados necesarios y un mantenimiento impecable, de acuerdo con nuestra incesante búsqueda de la calidad y el rendimiento.

PERÍODO DE GARANTÍA INTERNACIONAL MURAT

Como parte de su Garantía Internacional Limitada, MURAT reparará cualquier anomalía de su reloj ocasionada por defectos de fabricación de forma gratuita. Su reloj MURAT Classic Edition cuenta con la cobertura de la Garantía Internacional Limitada ante defectos de fabricación durante un período de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra.

La Garantía Internacional Limitada se aplicará en toda la red internacional de MURAT y en cualquier relojería, joyería o centro de servicio oficial MURAT, con independencia del país de compra.

COBERTURA

— Defectos de fabricación en el movimiento mecánico automático.

— Fallas de origen en la caja, corona y componentes internos.

— El certificado Eternal Certified incluido en su compra es el documento oficial que avala la autenticidad y activa la cobertura de garantía.

EXCLUSIONES

— Daños provocados por mal uso, golpes, caídas o exposición al agua fuera de los límites especificados.

— Desgaste natural de piezas como cristal, juntas de estanqueidad o acabado exterior.

— Modificaciones o reparaciones realizadas fuera de un centro de servicio oficial MURAT.

— Daños ocasionados por campos magnéticos, productos químicos o temperaturas extremas.

MURAT — Classic Edition

Eternal Certified · Movimiento Mecánico